технологическая инструкция

по  изготовлению  дверей алюминиевой

системы Grand

Комплектующие:

| 1. АФ Профиль вертикальный GRAND | 2. АФ Профиль универсальный GRAND (верхний горизонтальный/соединительный) |
| --- | --- |
| 3. АФ Профиль нижний горизонтальный | 4. Комплект верхних роликов |
| 5. Комплект нижних роликов | 6. Винт сборочный |
| 7. Уплотнитель для вставок толщиной 4 мм | 8. Ручка врезная |

Расчет дверей:

Высота двери = Н – 40мм

Пример:

Высота проёма Н = 2400 мм

2400-40 = 2360 размер двери по высоте

Ширина двери

Перехлест дверей -    60 мм

Расчет ширины  -  (Проем + перехлест * количество перехлестов)/ количество дверей

Пример:

Ширина проема 3000 мм

Количество дверей            - 3 шт.

Количество перехлестов  - 2

(3000+60*2) / 3 = 1040 размер двери по ширине

Расчет горизонтальных/соединительных профилей:

Длина горизонтальных/соединительных  профилей = ширина двери – 118 мм

Пример:

Ширина двери 800 мм

800 – 118 = 682

Длина горизонтальных/соединительных  профилей 682 мм

Расчет вставок:

ДСП:

Высота вставки = высота двери  – 87 мм

Ширина вставки = ширина двери – 100 мм

Стекло/зеркало (4 мм):

Высота вставки = высота двери – 89 мм

Ширина вставки = ширина двери – 102 мм

И где написано, что надо ставить уплотнитель?

Порядок изготовления:

- Нарезать профиля в размер.

- Просверлить вертикальные профиля как показано на Рис. 1

Рис.1

ВНИМАНИЕ! При изготовлении комбинированных дверей с универсальным профилем следует учитывать ширину профиля.

Расчет вставок в комбинированных дверях:

- для дверей из ДСП вычитать из высоты вставки 34 мм;

- для дверей из стекла или зеркала вычитать из высоты вставки 36 мм.

Размеры для фрезеровки под врезную ручку:

Фрезеровку производить по центру ширины профиля и по высоте произвольно.